Техническая спецификация (задание на проектирование)

на разработку рабочего проекта

«Модернизация экспортного нефтепровода от ЦПС до КУУН. Месторождение Дунга Мангистауской области»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание исходных данных и требований по проектированию |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный Заказчик | DUNGA OPERATING GMBH |
|  | Генеральная проектная организация | После определения победителя тендера |
|  | Субподрядная организация | ТОО «Oil Construction Company» |
|  | Основание для проектирования | Настоящее задание на проектирование |
|  | Местоположение объекта | Республика Казахстан, Мангистауская область, месторождение Дунга. |
|  | Вид строительства | Модернизация |
|  | Стадийность проектирования | Одна стадия - Рабочий Проект (РП) |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
|  | Источники финансирования |  |
|  | Особые условия строительства | - Природно-климатические условия строительства и сейсмичность района строительства принять по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; - Строительство основных технологических объектов будет выполняться в непосредственной близости от существующих действующих объектов Заказчика; - Сейсмичность в районе строительства 6 баллов по шкале Рихтера. |
|  | Основные технико-экономические показатели | - Технологические параметры нефтепровода: - Начальная температура - +45÷+50 градусов по Цельсию - Рабочее давление – 50 бар изб. - Расход – 75-210 т/ч - Плотность нефти при н.у. – 810 кг/м3 - Кинематическая вязкость при н.у. – 8,409*10(-6) м2/с - Температура застывания экспортной нефти составляет 21°C. - Минимальная требуемая температура экспортной нефти в точке врезки на КУУН к трубопроводу КТО должна составлять +40 градусов по Цельсию. - Технические требования к трубопроводу - Материал трубопровода – сталь марки 09Г2С - Размер трубопровода – НД - 219 мм, толщина стенки -12 мм - Срок эксплуатации проектируемых объектов – 20 лет. |
|  | Требования к инженерному оборудованию | - Все применяемое оборудование и материалы импортного производства должны быть сертифицированы на применение в РК. - Оборудование должно отвечать требованиям прогрессивной технологии, обеспечивающей безопасность жизни людей, а также обеспечивать конструктивную надежность и долговечность. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Все проектные решения должны быть приняты в строгом соответствии с действующими нормативными документами РК. Состав и комплектность проектной документации должна соответствовать СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с |
|  | Режим работы на предприятии | Режим работы проектируемых объектов непрерывный. Годовая продолжительность работы – 350 дней в году. Режим работы обслуживающего персонала – вахтовый. - Продолжительность вахты – 14 дней. - Количество вахт – 2 вахты; - Количество смен в вахте – 2 смены; - Продолжительность смены – 12 часов. |
|  | Требования к проектным решениям для создания доступной инвалидов среды жизнедеятельности инвалидов | Создание доступной среды для инвалидов не требуется. Проектируемые объекты относятся к сооружениям производственного назначения. |
|  | Требования к проектным решениям | - Все проектные решения должны быть приняты в строгом соответствии с действующими нормативными документами РК. Состав и комплектность проектной документации должна соответствовать СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» - Проектом предусмотреть все необходимые элементы систем инженерного обеспечения: электроосвещение и заземление объеме, необходимом для безопасной эксплуатации проектируемого оборудования (согласно требованиям норм и правил РК). - Подготовка пакета документов по классификации опасных зон - не требуется. - Подготовка рабочих пакетов документов на остановку производства (для выполнения соответствующих врезок в существующие действующие трубопроводы) – не требуется. - Организация и проведение сессии HAZOP (анализ эксплуатационных опасностей) и исследований по SIL (анализ класса надежности оборудования) – не требуется. - Проведение семинара по внутренней процедуре по Оценке Рисков (Risk assessment) – не требуется. - Все проектируемые объекты и сооружения должны быть выполнены с учетом требований по взрыво- и пожаробезопасности в соответствии с требованиями действующих норм и правил РК. - Проектные работы включают в себя все необходимые расчеты, схемы, чертежи, ведомости материалов, пояснительные записки, опросные листы и спецификации согласно СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство». - При выполнении работ, связанных с разработкой проекта, Подрядчик должен оказывать консультационные услуги специалистам Заказчика (при необходимости) и информировать ответственных представителей Заказчика о возможных рисках и проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. - Разработка Задания на проектирование на выполнение строительно-монтажных работ - не требуется. - Разработка отдельных пакетов на демонтаж – не требуется. - Выполнение работ, связанных с адаптацией документации поставщиков оборудования и материалов – не требуется. - Разработка альбомов КМ и КМД – не требуется. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется. |
|  | Состав проектируемых технологических сооружений | - Проектными решениями предусмотреть строительство нового нефтепровода диаметром 8 дюймов от ЦПС месторождения Дунга до коммерческого узла учета нефти (КУУН) - Общая протяженность нового нефтепровода – 18 км. - Трубопровод должен быть проложен под землей в соответствии со стандартами РК. - Расстояние от существующего трубопровода должно быть не менее, чем это требуется нормативными актами РК. - Предусмотреть установку запорной ручной арматуры в начале и в конце нового трубопровода на расстоянии от существующего трубопровода, допускающем установку монтажного узла, его текущий ремонт и безопасную эксплуатацию. При проектировании необходимо учесть клапаны предоставляемые Компанией. - Для поддержания температуры минимальной 40°C должны быть предусмотрены системы обогрева теплоспутниками и теплоизоляция трубопровода. - Рассмотреть возможность электроснабжения блока управления электрообогревом от существующей ВЛ. - Подземный и надземный трубопроводы должны быть оснащены системой обогрева. Так как существующие подстанции не могут питать греющие кабели нового участка нефтепровода, для нового участка потребуется установка новых питающих подстанций. Количество подстанций определяется на основе расчетов системы обогрева. - Предусмотреть передачу данных контроллеров обогрева трубопровода, электрических параметров в Центральную операторную ЦПС. - На подземных участках трубопровода должна быть предусмотрена тепловая изоляция из пенополиуритан (ППУ) секции труб с заводской облицовкой из битумного слоя. - Надземные участки трубопровода относятся к повышенному классу горючести и взрывопожароопасности – подрядчику предусмотреть в качестве изоляции вставки из материала FOAMGLASS негорючих материалов, либо предложить аналог одобренный Компанией. - Предусмотреть узлы для подключения переносных камер запуска и приёма очистных устройств (скребков) на двух концах трубопровода. - На линейной части нефтепровода предусмотреть установку дополнительных колодцев с отсечной запорной арматурой определяемом расчетом (согласно СН РК 3.05-01-2013). В количестве 2-х колодцев. В качестве запорной арматуры предусматривать шаровые краны/задвижки. - Поставщик обязан предусмотреть в каждом колодце установку двух запорных арматур, соединенных катушкой между ними. Такое решение необходимо для обеспечения возможности откачки нефти в случае разгерметизации на участке, очистки полости трубы и проведения ремонтных работ. - Габариты (вместительность) колодца должны обеспечивать возможность одновременной работы 2–3 человек для обслуживания. - Верхняя крышка (плита) колодца должна быть съемной, так как запорная арматура 8" имеет вес порядка 30–50 кг и более. Для её замены необходимо предусмотреть возможность использования грузоподъемных механизмов. При выборе стальных труб необходимо учитывать, что фланцы, запорная арматура, шпильки и болты, находясь в условиях высокой влажности, подвержены коррозии из-за нахождения внутри колодцев. - Шпильки, гайки и шайбы должны иметь защитное металлическое покрытие, нанесенное химическим или электрохимическим способом (например, цинкование, гальванизация и др.). - Фланцы и запорная арматура должны быть покрыты антикоррозионным покрытием, предназначенным для защиты подземного оборудования. - Решения по пересечению новой трассы нефтепровода существующих коммуникаций Компании и коммуникаций, принадлежащих сторонним организациям выполнить согласно СП РК 3.05–101-2013. - Проектирование должно включать анализ напряжений для всего трубопровода. - Кожухи, опознавательные знаки, знаки в местах расположения коннекторов. - В качестве кожуха предусмотреть трубу из полиэтилена высокой плотности (HDPE); необходимость использования бетонных плит, для дополнительной защиты, должна быть определена расчетом. - Решения по контролю и автоматизации (в объеме необходимом для установки новых приборов и датчиков КИПиА) с передачей данных в Центральную операторную ЦПС. - Установить датчики давления и манометры в начале и в конце трубопровода. - Установить бесконтактный уровнемер (радарный или лазерный) на существующую дренажную емкость КУУН. - Инжекторная насадка для дозирования реагентов- 2 шт. - Дополнительные требования: - Защита трубопроводов (за исключением надземных) от подземной коррозии независимо от коррозионной агрессивности грунта и района их прокладки должна осуществляться комплексно: защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты. - Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии. Трубопроводы при надземной прокладке должны защищаться от атмосферной коррозии лакокрасочными, стеклоэмалевыми, металлическими покрытиями или покрытиями из консистентных смазок. Для нанесения покрытия надземного трубопровода руководствоваться СН РК 3.05-01-2013. - Защита подземных трубопроводов от коррозии: - Трубопровод должен иметь 3х слойное покрытие усиленного типа: - адгезионный подслой на основе эпоксидных порошковых или жидких красок; - клеящий подслой на основе термоплавкой полимерной композиции; - защитный слой на основе экструдированного полиэтилена или полипропилена (или иного материала при согласование проектных решений). Толщина покрытий над усилением сварного шва должна быть не менее 1,5 мм для трубопроводов, диаметром не более 530 мм согласно СТ РК ГОСТ Р 51164–2005 - Электрохимическая защита: Подземный трубопровод должен быть оснащен антикоррозийной катодной защитой с использованием наложенного тока. Применение катодной защиты необходимо, независимо от уровня коррозионной агрессивности грунта и зоны прокладки трубопровода. - Пересечения с новым и действующим трубопроводом Предусмотреть пересечения действующего и нового подземного трубопровода с существующими полевыми дорогами и маршрутами сельскохозяйственного скота, которые должны быть защищены дорожными плитами. Обвалования так же должны быть защищены усиленным покрытием от разрушения, которое может быть вызвано воздействием животных. В обваловании предусмотреть размещение водопропускных труб в местах возможного скопления дождевой воды и размыва обвалования. Предусмотреть конструкцию идентификационных и опознавательных знаков, устойчивую к воздействиям домашних животных или защищенную от них. |
|  | Требования к системам инженерного обеспечения: |  |
|  | Электроснабжение | - Электроснабжение проектируемых объектов выполнить согласно нормам и требованиям государственных стандартов РК. - Для поддержания температуры минимальной 40°C должны быть предусмотрены системы обогрева теплоспутниками и теплоизоляция трубопровода. - Предусмотреть проектирование дополнительных систем внешнего электроснабжения при необходимости. - Подземный и надземный трубопроводы должны быть оснащены системой обогрева. Так как существующие подстанции не могут питать греющие кабели нового участка нефтепровода, для нового участка потребуется установка новых питающих подстанций. Количество подстанций определяется на основе расчетов системы обогрева. - Подземный трубопровод должен быть оснащен антикоррозийной катодной защитой с использованием наложенного тока. Применение катодной защиты необходимо, независимо от уровня коррозионной агрессивности грунта и зоны прокладки трубопровода. - Проектирование (модернизация) систем наружного и аварийного освещения – не требуется. - Проектирование (модернизация) молниезащиты – не требуется. Проектируемые объекты расположены в зоне покрытия ранее установленных молниеприемников. - Выполнить заземление всех проектируемых объектов в соответствии с требованиями ПУЭ РК. |
|  | Водоснабжение | Не требуется. |
|  | Пожарная сигнализация и газообнаружение | Не требуется. |
|  | Пожаротушение | Не требуется |
|  | Автоматизация технологических процессов | Для обеспечения безопасной работы и эксплуатации проектируемого оборудования предусмотреть требуемый уровень автоматизации оборудования и технологических процессов согласно нормам и требованиям государственных стандартов РК. |
|  | Система связи | Не требуется |
|  | Теплоснабжение и вентиляция | Не требуется |
|  | Водоотведение и канализация | - Для сбора производственно-дождевых стоков, с проектируемых технологических площадок с твердым покрытием и отбортовкой, предусмотреть приямки и лотки расчетного объема (при необходимости). - Проектирование централизованной производственно-ливневой канализации не требуется. - Водоотведение поверхностных сточных вод с спланированной незастроенной территории принять открытый. - Накопленные стоки по мере накопления будут вывозиться специализированным автотранспортом в места сбора и утилизации. |
|  | Объекты инфраструктуры и транспорта | - Выполнение каких-либо планировочных работ при размещении объектов на территории ЦПС и КУУН, а так же организация подъездных дорог не требуется. - Организация внутриплощадочных проездов, благоустройство и озеленение территории не требуется. |
|  | Требования к антикоррозионной защите | Предусмотреть антикоррозионную защиту проектируемого оборудования, трубопроводов (для надземных участков), фундаментов и металлоконструкций. |
|  | Требования к окраске и маркировке | Предусмотреть окраску и маркировку проектируемых объектов в соответствии с требованиями норм РК. |
|  | Архитектурно-планировочные решения | - При разработке проекта необходимо руководствоваться законодательными и иными правовыми актами РК в области архитектуры и строительства. - В проекте применить сборные железобетонные и монолитные бетонные конструкции. - Вокруг проектируемых зданий сооружений предусмотреть размещение отмостки. - Принятые проектом конструктивные решения по опорным конструкциям и фундаментам подтвердить расчетом. - При сооружении фундаментов учесть агрессивность грунтов и грунтовых вод к бетону и металлу. - Предусмотреть максимальное использование местных строительных материалов. - При проектировании металлоконструкций использовать только открытые профили, а также болты и гайки, оцинкованные горячим способом. - Ограждение электрического оборудования предусмотреть съемного типа из оцинкованных металлических сетчатых панелей по металлическим столбам. |
|  | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | Предусмотреть выполнение природоохранных мероприятий в полном объеме, согласно требованиям Экологического кодекса РК, а именно: - Разработку в составе проекта раздела «Охрана окружающей среды» (ООС); - Подготовку документа «сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду», а так же Заявления о намечаемой деятельности; - Прохождение обязательной процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности (экологической оценки и определения сферы охвата намечаемой деятельности). Если получение разрешительных документов потребует согласования раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), то Подрядчик должен выполнить указанные работы. При необходимости Подрядчик должен оказать содействие в проведении общественных слушаний по проекту. Подрядчик должен согласовать ОВОС со всеми надзорными органами, получить заключение экологической экспертизы, при необходимости. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Проектируемые объекты должны отвечать требованиям соответствующих СН и СП и санитарно-гигиенических норм РК. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с требованиями действующих норм и правил РК |
|  | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
|  | Требования к системе комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта | Не требуется. |
|  | Требования к разделу организации строительства | Разработать «Проект организации строительства» в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК, в объеме, достаточном для прохождения экспертизы в контролирующих надзорных органах РК. |
|  | Требования по энергосбережению | В соответствие с энергосберегающей программой РК |
|  | Требования к автоматизированной системе мониторинга зданий и сооружений | Не требуется |
|  | Требования к определению стоимости строительства и определения технико-экономических показателей | - Сметную документацию разработать в программе АВС-4. - Перечень оборудования, изделий и материалов, приобретаемых по коммерческим предложениям, утверждает Заказчик. - Проведение экспертизы Сметной документации - требуется. |
|  | Требования к разработке раздела «Эффективность инвестиций и технико-экономические показатели» | Разработать раздел «Эффективность инвестиций и технико-экономические показатели» в соответствии с требованиями нормативных документов РК. |
|  | Требования к автоматизированной системе мониторинга зданий и сооружений | Не требуется |
|  | Требования к выполнению инженерных изысканий | - Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для осуществления проектных работ в соответствии с требованиями нормативных документов РК. - До начала работ зоны размещения проектируемых объектов и коридоры прокладки внешних инженерных сетей должны быть согласованы Заказчиком. - Инженерные изыскания должны включать в себя следующие виды работ: - Топографо-геодезические работы; - Инженерно-геологические работы; - Лабораторные исследования свойств грунтов; - Подготовку отчета и графических материалов. |
|  | Требования к разработке «Технологического регламента» | Не требуется. |
|  | Требования к разработке «Энергетического паспорта проекта» | Не требуется. |
|  | Требования к разработке «Декларации промышленной безопасности» | Не требуется |
|  | Требования к разработке «Плана ликвидации аварий» (ПЛВА) | Не требуется |
|  | Требования к разработке «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» | Разработать согласно требованиям СН РК 1.02-03-2022 Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями действующих норм и правил РК |
|  | Требования к разработке землеустроительного проекта и получению актов отвода земли | Выполнение землеустроительных работ в рамках данного проекта не требуется. Необходимые акты отвода земли для размещения проектируемых сооружений предоставляет Заказчик. |
|  | Требования к разработке базы данных основных средств. | Выполнить разработку базы данных основных средств (ADR Asset Data Register) в соответствии со стандартами Заказчика. |
|  | Основные требования к разработке проекта и порядок передачи ее Заказчику | - Состав, содержание и объём ПСД выполнить согласно требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство». - После получения положительного заключения Подрядчик представляет Заказчику проектно-сметную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе (1 экз. в оригинальном формате и 3 экз. в формате А3) и в 1-м экземпляре на электронном носителе (в редактируемом формате без подписей и в формате PDF – с подписями). |
|  | Согласование проектно-сметной документации | - Все принятые проектные решения и вся выпускаемая проектная документация должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. - Технические решения, не прописанные в настоящем Задании, должны быть согласованы с Заказчиком. - Проект подлежит утверждению в контролирующих надзорных органах РК в порядке, установленном законодательством РК. - Оплату услуг экспертизы проекта выполняет Заказчик. - Подрядчик несет ответственность за подготовку и комплектацию Рабочего проекта с учетом всех необходимых прилагаемых документов, в объеме, достаточном для получения положительных согласований в контролирующих надзорных органах РК. - Подрядчик должен определить все необходимые разрешения и согласования Рабочего проекта, которые должны быть получены для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ (СМР). - Подрядчик должен сопровождать проект и оказать максимальное содействие Заказчику при прохождении экспертизы проекта, давая пояснения по проекту вплоть до утверждения проекта в контролирующих надзорных органах РК. - Подрядчик должен обеспечить взаимодействие технических специалистов по маркам с экспертами, подготовку ответов на замечания в установленные сроки, своевременное внесение всех необходимых изменений в проектную документацию (при необходимости). |
|  | Требования к выполнению работ по авторскому надзору за строительством | - В перечень работ по проектированию не входят работы авторского надзора; - После выхода из экспертизы проекта будет заключаться отдельный договор на сумму, указанную в сводном сметном расчете строительства. |
|  | Требования к исполнительной документации | Не требуется |
|  | Сроки завершения проектирования | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с согласованным и утвержденным графиком выполнения проектно-изыскательских и сопутствующих работ. Выполнение Работ осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок выполнения Работ по каждой Заявке Заказчика составляет — 120 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки. |
|  | Квалификационные требования к потенциальному поставщику работ, услуг. | - Лицензия на Проектную деятельность с подвидом лицензируемого вида деятельности: І категория Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, Проектирование инженерных систем и сетей, Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций) и конструирование. - Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей cреды (подвид: Природоохранное проектирование); - Наличие собственной группы для проведения топографо-геодезических и инженерно-геологических работ. - Наличие сертифицированного оборудования для выполнения топографо-геодезических работ (представить паспорта на приборы и поверочные сертификаты). - Наличие Аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности, проведение экспертизы промышленной безопасности. - Наличие сертификатов СТ РК ISO 9001:2016, СТ РК ISO 14001:2016, СТ РК ISO 45001:2019 (приложить подтверждающие документы). - Подтвердить опыт работы за последние 5 лет (предоставить акты о выполнении работ). - Для решения всех текущих вопросов и оперативной мобилизации желательно наличие производственного офиса в г.Актау Мангистауской области (приложить подтверждающие документы: технический паспорт на здание, договор аренды). - Лицензия на изыскательскую деятельность; - Наличии аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 лаборатории в Мангистауской области, с указанием видов работ в области аккредитации (проведение исследований грунтов, нефти, газа, воды и керна); - Наличие собственной группы для проведения топографо-геодезических и инженерно-геологических работ. - Предоставить дипломы об образовании, а также квалификационные аттестаты с опытом работы не менее 3 лет. - Персонал должен быть обучен и иметь действующие удостоверения о проверке знаний по охране труда, промышленной безопасности и пожарно-техническому минимуму. |
|  | Приложения: (Приложения являются неотъемлемой частью Задания на проектирование и предоставляются Заказчиком до начала проектирования) | До начала, а так же в течение выполнения работ Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Копию Архитектурно-планировочного задания, удостоверенную печатью и подписью ответственных представителей Заказчика; - Копии Актов на право пользования участками, на которых будут размещаться проектируемые объекты, удостоверенные печатью и подписью ответственных представителей Заказчика; - Документацию на оборудование, уже закупленное Заказчиком для целей проекта; - Технические условия на подключение к существующим инженерным коммуникациям (электроснабжение, контроль и управление), при необходимости; - Технические условия на пересечения с существующими инженерными коммуникациями, при необходимости; - Электронные копии имеющихся утвержденных документов по охране окружающей среды для разработки раздела «ООС»; - Последние редакции технической документации Заказчика: - Стандарты проектирования Заказчика; - Технические стандарты Заказчика; - Инструкции по ведению документации Заказчика; - Процедуры и шаблоны Заказчика; - И др. |

Срок выполнение работ: Выполнение Работ осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок выполнения Работ по каждой Заявке Заказчика составляет — 120 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

Квалификационные требования к потенциальному поставщику работ, услуг и предоставление документов на стадии закупки работ указаны в данном приложение (пункт №44).

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8(7292) 291-430 и электронной почте o.seliverstov@occ.kmg.kz:

- Начальник проектно-сметного отдела Селиверстов Олег Александрович.