Наименование работ: Выполнение строительно-монтажных работ «Модернизация экспортного нефтепровода от ЦПС до КУУН. Месторождение Дунга Мангистауской области»

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Данное ПРИЛОЖЕНИЕ определяет:

- требования к Системе менеджмента качества, которую ПОДРЯДЧИК должен внедрить и поддерживать на каждом этапе РАБОТ, предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ.

- требования к мероприятиям по Надзору за качеством, которые ПОДРЯДЧИК должен планировать, выполнять и регистрировать при выполнении РАБОТ, предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ.

Эти требования также применяются к СУБПОДРЯДЧИКАМ, находящимся под контролем ПОДРЯДЧИКА.

- Целью менеджмента качества является обеспечение Заказчика надежностью в том, что работы (или процессы) по ДОГОВОРУ будут планироваться, выполняться, отслеживаться и регистрироваться контролируемым образом для дальнейшего их соответствия всем договорным обязательствам до полного удовлетворения Заказчика, особенно касающиеся требований к пригодности сдаточных документов, в части важных аспектов охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды в условиях эксплуатации.

  - Ссылочные документы

Для целей настоящего ПРИЛОЖЕНИЯ и всей вытекающей из него документации, процедур, данных, информации и т.п, а также если иное требуется ДОГОВОРОМ, применяются следующие справочные документы:

- ISO 9001:2015 - Системы Менеджмента Качества - Требования,

- ISO 9000:2015 - Системы Менеджмента Качества - Основные положения и словарь,

- ISO / TS 29001 -Нефтяная и газовая промышленность– Отраслевая система менеджмента качества

- ISO 10002 - Системы менеджмента качества – Удовлетворенность потребителя – Руководство по рассмотрению жалоб в организациях

- ISO 10005 - Системы менеджмента качества – Руководство по планам обеспечения качества;

- ISO 10006 - Руководство по обеспечению качества в проектах;

- ISO 19011 - Руководство по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды

  - Глоссарий Терминов – Определения

- 1.2.1	Справочным документом по терминам, используемым в настоящем ПРИЛОЖЕНИИ, является стандарт ISO 9000:2015, и следующие определения применяются непосредственно к РАБОТАМ:

(a)	Обеспечение качества: Обеспечение качества - это процесс управления по систематическому планированию, внедрению и подтверждению организационных положений ПОДРЯДЧИКА, которые, при правильном применении, будет гарантировать ЗАКАЗЧИКУ, что качество РАБОТ будет достигнуто в соответствии с требованиями ДОГОВОРА;

(b)	Контроль качества: Контроль качества - это операционный процесс ПОДРЯДЧИКА по проверке и рассмотрению проектно-технической документации и, в соответствующих случаях, оценке отдельных документов путем рассмотрения, наблюдения, инспекции и оценки, сопровождаемой, в соответствующих случаях, проверкой, подтверждением или экспертизой с целью оценки их соответствия требованиям ДОГОВОРА, с регистрацией соответствующих данных;

(c)	Менеджмент качества Обеспечение качества и контроль качества, совместно с процессом Планирования качества на начальном этапе (постановка целей и планирование ресурсов) и последующим процессом Улучшения качества (постоянное улучшение в процессе самих Работ или между аналогичными работами) представляют собой общий процесс Менеджмента качества;

(d)	Надзор за качеством (не относится к ISO 9000:2015): Надзор за качеством относится к следующему:

Надзор за качеством - это процесс ПОДРЯДЧИКА по контролю за надлежащим выполнением мероприятий по Обеспечению и контролю качества в системе поставок.

- Надзор за качеством применяется к надзору за работами ПОДРЯДЧИКА со стороны ЗАКАЗЧИКА.

- Надзор за качеством также относится к деятельности ПОДРЯДЧИКА по проверке качества РАБОТ, выполняемых СУБПОДРЯДЧИКАМИ и ПОСТАВЩИКАМИ.

- ТРЕБОВАНИЯ К МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА

  - ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОДРЯДЧИК должен иметь действующую внутри своей организации и постоянную задокументированную Систему Менеджмента Качества (СМК), соответствующую требованиям стандарта ИСО 9001 для планового и систематического контроля РАБОТ (всех этапов Работ), строительство, привлечение субподрядчиков, закупки, инспекцию материалов и оборудования, изготовление, получение сертификатов и разрешений, и контроля всей документации, данных и записей СУБПОДРЯДЧИКОВ и ПОСТАВЩИКОВ. Система должна обеспечить, чтобы СМК применялась от начала ДОГОВОРА до завершения РАБОТ во исполнение требований ЗАКАЗЧИКА.

Политика в области качества ПОДРЯДЧИКА и обязательства высшего руководства ПОДРЯДЧИКА по СМК должны быть четко определены. Такие обязательства должны быть включены в Руководство по качеству ПОДРЯДЧИКА, которое может не относиться к конкретному ПРОЕКТУ. Они должны быть подтверждены в Плане качества ПОДРЯДЧИКА, который должен быть привязан к конкретному ПРОЕКТУ в соответствии с требованиями ДОГОВОРА.

  - СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОДРЯДЧИКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДОГОВОРУ

ПОДРЯДЧИК должен разработать, внедрить и поддерживать План качества по договору (ПКД) с описанием Системы менеджмента качества СМК), применимой к ДОГОВОРУ, в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 и ISO 10005.

ПКД должен главным образом содержать описание конкретных целей по качеству, организационную структуру, ресурсы и методы управления, направленные на достижения качества всех видов РАБОТ.

Как дополнение к ПКД, ПОДРЯДЧИК должен предоставить планы проверок и испытаний (ППИ)/Матрицу инспекций, в которых должны быть отражены действия по верификации каждого процесса ПОДРЯДЧИКА и предусмотрены действия по надзору/контролю со стороны ЗАКАЗЧИКА и Независимого Контролирующего Органа.

  - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления ДОГОВОРА в силу ПОДРЯДЧИК должен предоставить ЗАКАЗЧИКУ на рассмотрение Предварительные версии следующих документов по ОК/КК:

- План качества по договору (ПКД), который должен подробно описывать все процессы СМК, применяемые для выполнения РАБОТ.

- Планы проверок и испытаний (ППИ) для всех видов работ, влияющих на качество работ ПОДРЯДЧИКА.

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления ДОГОВОРА в силу, ПОДРЯДЧИК должен предоставить на утверждение ЗАКАЗЧИКУ версии ПКД и ППИ с учтенными комментариями ЗАКАЗЧИКА и указанием определенных промежуточных этапов работ, на которых требуется контроль со стороны ЗАКАЗЧИКА.

- ПЛАН КАЧЕСТВА ПО ДОГОВОРУ (ПКД)

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПКД должен быть разработан в соответствии с требованиями стандарта ISO 10005, и должен отображать соответствие требованиям стандарта ISO 9001, включая четкие определения и ссылки на процедуры и методики.

ПКД должен представлять собой практический документ, предназначенный для пользования всеми лицами, вовлеченными в работы по ДОГОВОРУ; поэтому он должен быть простым, четким и адаптированным. В нем должна содержаться информация с общим описанием ПРОЕКТА, или ссылка на него, включая ключевые данные, которые должны быть известны всему вовлеченному персоналу.

ПКД должен быть частью Документации, предоставляемой ПОДРЯДЧИКОМ. Документально оформленные процедуры или описание, упомянутое ниже, должны быть приложены к ПКД; полный перечень должен кратко описывать цель и область применения каждого документа, с указанием названия и ссылки.

  - УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

    - Человеческие ресурсы

ПОДРЯДЧИК должен описать порядок назначения персонала для выполнения РАБОТ с должным учетом нижеследующего:

- Процесс внутреннего распределения персонала;

- Процесса привлечения персонала в экстренных случаях;

- Найма персонала;

- Заключение договоров на оказание независимых специализированных услуг.

В организационных схемах, требуемых по ДОГОВОРУ, должны быть указаны позиции по Менеджменту качества и Надзору за качеством для каждого этапа выполнения РАБОТ с именами соответствующих назначенных лиц, документально подтвержденных их соответствующими профессиональными резюме. Менеджер по качеству, назначенный на проект, должен быть представителем ПОДРЯДЧИКА в работе с ЗАКАЗЧИКОМ, отвечающий по всем вопросам Качества в рамках ДОГОВОРА.

В ходе выполнения РАБОТ и исполнения ДОГОВОРА любая предлагаемая замена указанного Представителя по Качеству должна быть доведена до сведения ЗАКАЗЧИКА и подлежит предварительному согласованию.

Соответствующие функции Представителя ПОДРЯДЧИКА по качеству и персонала ПОДРЯДЧИКА, ответственного за ПРОЕКТ, а также их взаимодействие должны быть указаны в ПКД применительно к их соответствующим обязанностям и полномочиям в рамках ДОГОВОРА.

ПКД также должен описывать порядок взаимодействия между ПОДРЯДЧИКОМ, контролирующими органами и ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Инфраструктура

Различные рабочие места, которые планируется использовать для каждого этапа РАБОТ, должны быть четко определены, особенно если они находятся за пределами существующих объектов ПОДРЯДЧИКА.

Также должно быть представлено описание распределения оборудования/ресурсов и вспомогательных услуг на рабочих местах.

  - ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ

ПОДРЯДЧИК должен предоставить задокументированную процедуру с описанием процесса проверки договорных требований, связанных с продукцией.

В данной процедуре должен быть представлен процесс контроля изменений по Запросу ЗАКАЗЧИКА или в связи с предложением ПОДРЯДЧИКА.

Также должно быть представлено описание линий коммуникации с ЗАКАЗЧИКОМ по вопросам Качества в течение всего периода исполнения ДОГОВОРА.

  - ЗАКУПКИ

    - В ПКД должно быть показано, каким образом обеспечивается качество закупок, включая следующие работы, применяемые к закупочной деятельности в любой локации:

- ПОДРЯДЧИК должен предоставить документально оформленную процедуру с описанием процесса закупок и используемых критериев выбора, в том числе относящихся к Системе менеджмента качества ПОСТАВЩИКА.

- Включение всех действующих и применимых проектных норм, стандартов, проектных требований во все заявки на материалы и заказы на закупку, включая технические требования (спецификации) ДОГОВОРА.

- Создание базы данных инспекционного контроля ПОДРЯДЧИКА для отслеживания всех инспекционных проверок, технического надзора, контрольных точек, испытаний и окончательной инспекционной проверки для выпуска разрешения на отгрузку оборудования. В базе данных должны быть указаны все проводимые ПОДРЯДЧИКОМ проверки. ПОДРЯДЧИК должен предоставить ЗАКАЗЧИКУ доступ к базе данных инспекционных проверок ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК должен обеспечить подлинность сертификатов и сопутствующей документации СУБПОДРЯДЧИКОВ или заверить копии оригиналов.

- Разработка процедур контроля специфичных процессов, влияющих на материальное исполнение и механические свойства, например, ковка, литье, формование, сварка и термообработка, включая проверку правильности материального исполнения и механических свойств, а также свойств после специальной термообработки для всех элементов, критичных для безопасности.

    - Если часть РАБОТ планируется выполнить в рамках субподряда, ПКД должен включать Программу обеспечения качества для всех СУБПОДРЯДЧИКОВ для подтверждения того, что все процедуры, рабочие инструкции, записи по качеству определены и включены в план. СУБПОДРЯДЧИКИ также должны иметь действующую систему менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015;

    - Окончательный список СУБПОДРЯДЧИКОВ должен быть предоставлен в соответствии с положениями Приложения J. В данном списке может быть указано несколько СУБПОДРЯДЧИКОВ, хорошо известных ПОДРЯДЧИКУ, но не входящих в Утвержденный список, при следующих условиях:

они прошли предварительную оценку в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА и на основании действующей и эффективной Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015,

Они были Утверждены ЗАКАЗЧИКОМ.

    - ПОДРЯДЧИК должен разработать Процедуру пред-квалификационной оценки СУБПОДРЯДЧИКОВ.

    - ПОДРЯДЧИК должен зарегистрировать результаты каждой оценки в соответствующем документе с указанием следующей информации по каждому СУБПОДРЯДЧИКУ, не указанному в Утвержденном списке:

Общая информация и готовность,

Опыт в реализации проектов,

Управление проектами и контроль,

Строительное оборудование и средства,

Система менеджмента,

Рабочая нагрузка,

Управление вопросами техники безопасности, охраны труда и окружающей среды,

Финансовая информация,

    - ПОДРЯДЧИК должен проводить проверку качества на объектах СУБПОДРЯДЧИКОВ с целью проверки соответствия требованиям по качеству по ДОГОВОРУ.  Все записи по контролю качества СУБПОДРЯДЧИКОВ, а также отчеты по проверке качества, подготовленные ПОДРЯДЧИКОМ (включая отчет по аудиту СМК, если необходимо) должны быть включены в Пакет документации по качеству ПОДРЯДЧИКА.

  - ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ /ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

В ПКД должно быть показано, каким образом будет обеспечиваться идентификация и контроль материалов на всех объектах ПОДРЯДЧИКА, для того чтобы:

- Обеспечить, чтобы требования к сертификации и испытанию материалов всех элементов соответствовали требованиям ДОГОВОРА;

- разработать и обеспечить соблюдение Процедуры идентификации материалов, деталей и компонентов, включая частично собранные узлы; обеспечить прослеживаемость всех ответственных элементов по документации до их конкретного местоположения на территории объекта и, наоборот: от их местоположения до документации;

- Создать систему идентификации и прослеживаемости материалов контролируемую начиная с этапа   изготовления, строительства до приемки-сдачи, включая процессы работы с товарами и материалами, не соответствующими требованиям.

  - КОНТРОЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

В ПКД должно быть показано, каким образом будет проводиться калибровка/поверка инструментов, приборов и другого измерительного и испытательного оборудования, включая следующее:

- Список процедур по контролю и обращению с измерительным и испытательным оборудованием;

- Контроль поверенного/калиброванного оборудования с маркировкой и указанием даты последней поверки;

- Контроль калибровки/поверки, которая должна проводиться периодически с помощью сертифицированного оборудования и соответствии с установленными процедурами

- Контроль записей по калибровке/поверке, имеющих прослеживаемую связь с прибором, и которые должны храниться на участке работ;

- Контроль калибровочного оборудования, требующего повторной сертификации в соответствии с техническими условиями и/или рекомендациями завода-изготовителя, но, по меньшей мере, каждые двенадцать (12) месяцев.

  - КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЕ

    - Мероприятия по надзору за качеством должны быть детально описаны по порядку, формируя один (или несколько) План(ов) проверок и испытаний (ППИ), необходимых для выполнения договорных требований к предоставляемым результатам работ для различных процессов по «закупкам» и «производству и предоставлению услуг», оговоренных в предыдущих пунктах настоящего Приложения. В случае применения нескольких Планов проверок и испытаний, связь между данными планами должна быть отражена в общей структуре.

Цель процесса проверки качества - проверить и подтвердить, путем получения объективных доказательств, что услуги, выполняемые в рамках ДОГОВОРА, соответствуют договорных требованиям.

В Планах проверок и испытаний (ППИ) должен быть представлен список всех строительно-монтажных работ (предварительная сборка, изготовление, исследование участков строительства, земляные работы монтаж, и так далее) в рамках ДОГОВОРА, выстроенный в логической последовательности, а также в табличной форме.

ППИ должен быть представлен ЗАКАЗЧИКУ на Утверждение. ПОДРЯДЧИК должен уведомить ЗАКАЗЧИКА (направить Запрос на инспекцию) как минимум за 10 рабочих дней до начала всех испытаний с обязательным и необязательным присутствием ЗАКАЗЧИКА, указанных в ППИ.

Объем исследований методом неразрушающего контроля всех материалов в объеме поставки должен соответствовать Спецификации КОМПАНИИ TS-12 «Сварка и неразрушающий контроль сварных швов» и процедуре KZ-FP-MET-PRO-0001 «Сварка и NDT».

ППИ по договору должен включать все соответствующие проверки и испытания наружных защитных покрытий согласно TS-034, и внутренних покрытий согласно TS-85 и применимых стандартов.

Для собранных агрегатов, компоновочных узлов оборудования/материалов должны, по меньшей мере, проводиться следующие испытания и проверки:

- Испытание материалов;

- Визуальный осмотр;

- Контроль размеров

- Испытание под давлением

- Неразрушающие испытания;

- прозвонка контура и испытание сопротивления изоляции;

- Функциональные/эксплуатационные испытания.

Обязательно проведение пред-инспекционных совещаний с участием ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и Инспекторов, назначенных ЗАКАЗЧИКОМ, которые должны быть организованы ПОДРЯДЧИКОМ до начала изготовления основных компонентов установки.

    - Содержание

План проверок и испытаний (ППИ) ПОДРЯДЧИКА подлежит утверждению КОМПАНИЕЙ и должен включать как минимум следующее:

- Требования к инспекции и испытанию отдельных единиц оборудования и компонентов систем, например: железобетонных конструкций, механическое оборудование, трубопроводные системы, КИП и системы распределения электроэнергии (в частности, ППИ содержит требования к проверке и верификации всего ответственного оборудования).

- Поэтапная инспекция, указанная в ППИ, будет проводиться с участием представителей инспекции, назначенных ЗАКАЗЧИКОМ.

- Проводимые операции или процессы, измеряемые характеристики, методы контроля и критерии приемки

- Информация/анализ/мониторинг/приостановка работ и освидетельствование от изготовления сырья до сборки, восстановления, заводского приемо-сдаточного испытания (ЗПИ) основного оборудования и т.д.

- Управление учетными записями о междисциплинарных проверках и испытаниях (УЗПИ), которые должны быть заверены с проставлением печати и даты представителями ПОДРЯДЧИКА, представителем инспекции и ЗАКАЗЧИКА, по необходимости;

- Разработка контрольных ведомостей для заполнения до и после испытания, чтобы контролировать готовность и восстановления системы после испытаний.

Для каждого проводимого мероприятия по проверке и подтверждению качества должна указываться следующая информация:

    - Тип, характер и объем работ в рамках «проверок», проводимых ПОДРЯДЧИКОМ или его СУБПОДРЯДЧИКАМИ.

    - Компетентность, квалификация и полномочия, необходимые для проведения таких «проверок».

    - Критерии приемки, предлагаемые ПОДРЯДЧИКОМ, при проведении контроля и измерения

    - Указание методов, выбранных для проведения разрушающих и неразрушающих испытаний (отбор проб, лабораторный анализ и т.д.), соответствующих стандартов или, если применимо, инструментов, напр.  статистический контроль производственных процессов (SPC).

    - Точки контроля и проверки

Процессы проверки качества разделяются на пять категорий.

- “Для информации” - I: Документы по соответствующему заданию или этапу должны быть переданы проверяющей стороне, только для целей информации.

- “На рассмотрение” - R: Документы по соответствующему заданию или этапу должны быть переданы проверяющей стороне на рассмотрение, прежде чем перейти к процессу исполнения.

- “Мониторинг” - M: Проверяющая сторона присутствует при исполнении работ, постоянно или время от времени.

- “Освидетельствование работ с необязательным присутствием заказчика” - W: Требуется предварительное уведомление проверяющей стороны о выполнении соответствующих работ (период уведомления устанавливается заранее) или переходе на следующий этап. Отсутствие проверяющей стороны не препятствует продолжению дальнейших работ.

- “Освидетельствование работ с обязательным присутствием заказчика” - H: Требуется предварительное уведомление проверяющей стороны о выполнении соответствующих работ (период уведомления устанавливается заранее) или переходе на следующий этап. Процесс выполнения работ приостанавливается в случае отсутствия проверяющей стороны и до тех пор, пока проверяющая сторона не подтвердит успешное завершение проверки.

ЗАКАЗЧИК сохраняет за собой право запросить ППИ СУБПОДРЯДЧИКОВ и/или ПОСТАВЩИКОВ, участвующих в реализации РАБОТ.

ПОДРЯДЧИК должен запланировать и своевременно предоставить соответствующие ресурсы, необходимые для выполнения РАБОТ, установленных в ППИ:

    - Квалифицированный персонал;

    - Соответствующие методы и рабочие инструкции;

    - Соответствующее контрольно-измерительное оборудование, надлежащим образом калиброванное и выбранное для реализации Плана качества по договору;

Зарегистрированные результаты мероприятий по проверке и подтверждению качества, выполненных в рамках Планов проверок и испытаний будут считаться как «Записи по качеству».

ПОДРЯДЧИК должен постоянно вести подробный Реестр по контролю качества, с регистрацией необходимых данных по результатам проверок.

В каждой записи должна быть следующая информация:

• Тип мероприятий по проверке и подтверждению качества, указанный в Плане контроля качества

• Соответствующие результаты с указанием целевых показателей и критериев приемки

• Имя инспектора - контроллера

• Дата проведения

• Описание дефекта или несоответствия, если имеются.

Для практических целей, завершение этапа работ, особенно в случае «отдельных установок/объектов» может быть отмечено непосредственно на самом ППИ путем проставления подписей проверяющими лицами, принявшими участие в процессе освидетельствования работ. По завершении работ, ППИ с пометками о качестве становится одним из итоговых документов в пакете документации по отдельной установке/объекту.

ЗАКАЗЧИК должна иметь доступ ко всем вышеуказанным документам и записям в любое время в период выполнения работ по ДОГОВОРУ.

  - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

В ПКД должно быть показано, каким образом будет достигаться качество строительно-монтажных работ на всех объектах ПОДРЯДЧИКА, включая:

- Разработку процедур контроля специальных процессов, например: нанесение покрытия, ковка, литье, формование, сварка, плакирование, неразрушающие испытания (НРИ), термообработка, включая проверку надлежащих металлических и механических свойств, а также свойств после специальной термообработки всех ответственных элементов;

- Определение и управление расходными материалами и квалификационными требованиями к персоналу, реализующему специальные процессы, включая:

- идентификацию, квалификацию и контроль работы сварщиков;

- квалификацию оператора НРИ;

- квалификацию инспекторов;

- квалификацию работников по нанесению покрытий;

- контроль сварочных материалов;

- Контроль расходных материалов для покрытий

- калибровку оборудования и документацию на него.

- Разработка процедур контроля размеров основных сборочных элементов и конструкций, включая план с указанием размеров, исполнительную съемку и окончательную разбивочную сеть, отчеты об изысканиях, ППИ (включая контрольные точки с обязательным и необязательным присутствием заказчика) для подтверждения габаритных размеров.

  - УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

В этом отношении ПОДРЯДЧИК должен соответствовать положениям международного стандарта ISO 10002. Процесс "обработки жалоб заказчиков" является частью общего процесса Системы менеджмента качества. Описание этих процессов должно быть представлено в ПКД.

ПОДРЯДЧИК должен внедрить процесс «обработки жалоб заказчика» по ДОГОВОРУ, состоящего из нескольких разделов: планирование, проектирование, эксплуатация, обновление и улучшения.

Этот процесс должен быть разработан для осуществления ряда задач:

- повышение удовлетворенности заказчиков путем создания клиентоориентированной среды, открытой для обратной связи (включая жалобы)

- обязательство разрешать жалобы, одновременно повышая способность ПОДРЯДЧИКА улучшать качество товаров и услуг

- обязательство со стороны руководства ПОДРЯДЧИКА относительно соответствующего приобретения и развертывания ресурсов, включая обучение персонала

- признание и учет потребностей и ожиданий стороны, подающей жалобу

- предоставление открытой, эффективной и простой в использовании системы обработки жалоб для сторон, подающих жалобы

- анализ и оценка жалоб с целью улучшения качества товаров и услуг для заказчиков

- аудит процедуры рассмотрения жалоб

- анализ эффективности процедуры рассмотрения жалоб.

Этот процесс должен осуществляться, поддерживаться и пересматриваться ПОДРЯДЧИКОМ, при необходимости, в течение всего периода РАБОТ и не реже одного раза в год. ПОДРЯДЧИК должен регулярно проводить встречи с ЗАКАЗЧИКОМ по рассмотрению жалоб.

Кроме того, ПОДРЯДЧИК должен измерять степень удовлетворенности ЗАКАЗЧИКА при завершении работ по ДОГОВОРУ, предпочтительно на совещании по подведению итогов в удобное для ЗАКАЗЧИКА время, где Представитель ЗАКАЗЧИКА может дать предложения по улучшению организационной структуре ПОДРЯДЧИКА.

  - ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Проведение внутренних аудитов должно соответствовать положениям международного стандарта ISO 19011, выступающим в качестве руководства.

Документально оформленная процедура "внутреннего аудита" должна включать квалификационные критерии для аудиторов.

В дополнение к требованиям, предъявляемым к процедуре аудита, необходимо составить и вести график внутренних аудитов РАБОТ, а также список квалифицированных аудиторов. ПОДРЯДЧИК должен предоставить ЗАКАЗЧИКУ копии отчетов внутреннего аудита РАБОТ.

Во всех случаях ЗАКАЗЧИК требует, как минимум, проведение одного внутреннего аудита СМК, охватывающего весь объем РАБОТ по ДОГОВОРУ, каждые 12 (двенадцать) месяцев.

  - УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ

ПКД описывает процедуру управления продуктом ненадлежащего качества на любом этапе реализации:

- Запрос на отклонение (или исключение) ввиду отклонения от требований до реализации продукта

- Предложение о проведении корректирующих мер, если продукт не соответствует требованиям,

- Если применимо, запрос на исключение для принятия продукта ненадлежащего качества.

Эта документально оформленная процедура должна разъяснять критерии несоответствия, особенно для применения на этапах Проектирования, и формат записи («запрос на исключение» и «запрос на отклонение», соответственно).

Все обнаруженные продукты ненадлежащего качества на любом этапе реализации (даже если они были приняты после отклонения или приведены в соответствие) должны быть зарегистрированы, независимо от записи по Контролю качества, в специальных файлах, позволяющих немедленно отслеживать историю обработки, включая предложенные и реализованные исправления.

Реестр несоответствий, в котором собраны все файлы о несоответствиях, созданные в течение срока действия ДОГОВОРАА, должен постоянно обновляться ПОДРЯДЧИКОМ и передаваться ЗАКАЗЧИКА при ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКЕ.

В ПКД должно быть показано каким образом в организации ПОДРЯДЧИКА осуществляется процесс управления несоответствиями, и реализация корректирующих мер на всех объектах ПОДРЯДЧИКА, включая:

- Размещение, физическое разделение и управление материалами, несоответствующим требованиям;

- Идентификация и нумерация по порядку отчетов о несоответствиях, с указанием представителя Подрядчика, единицы оборудования, материала и корректирующих действий, которые должны быть предприняты;

- Уведомление Компании и Третьей независимой стороны по подтверждению соответствия и анализ всех несоответствий;

- Утилизация отбракованных материалов, при необходимости;

- Причинно-следственный анализ для несоответствий, включенных в отчет о несоответствиях;

  - НАДЗОР ЗА СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВОМ ПОДРЯДЧИКА, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ КОМПАНИЕЙ

    - ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право проводить непосредственный аудит Системы менеджмента качества ПОДРЯДЧИКА, его СУБПОДРЯДЧИКОВ и ПОСТАВЩИКОВ силами своего постоянного персонала или аудиторской группы, действующей от ее имени, по своему усмотрению и после соответствующего уведомления объекта аудита.

    - В этом случае объект аудита должен предоставить соответствующий персонал, имеющий доступ к соответствующим документам и записям, и надлежащим образом оборудованный конференц-зал в соответствующем помещении для Аудиторской группы ЗАКАЗЧИКА.

    - Если в ходе аудита, проводимого ЗАКАЗЧИКОМ, будет выявлено какое-либо несоответствие, ЗАКАЗЧИК выпустит соответствующие Отчеты о несоответствии (NCR), и ПОДРЯДЧИК должен предпринять соответствующие исправительные и корректирующие действия без необоснованной задержки и устранить несоответствия в течение согласованного периода времени за свой счет.

    - Кроме того, КОМПАНИЯ должна быть приглашена для участия в качестве наблюдателя в любом внешнем аудите СУБПОДРЯДЧИКОВ, проводимом ПОДРЯДЧИКОМ в рамках ДОГОВОРА, или в другом аудите, после получения соответствующего уведомления от ПОДРЯДЧИКА.

    - Если в ходе внешнего аудита СУБПОДРЯДЧИКА, проводимого ПОДРЯДЧИКОМ, будет выявлено какое-либо несоответствие, ПОДРЯДЧИК должен выпустить соответствующие Отчеты о несоответствии согласно "Процедуре контроля несоответствия" ПОДРЯДЧИКА и исправить несоответствия в течение согласованного периода времени за счет СУБПОДРЯДЧИКА/ПОДРЯДЧИКА.

  - УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

В ППК должен быть описан процесс управления изменениями для возможности анализа изменений в производстве товаров и предоставлении услуг, а также для управления этими изменениями в той мере, насколько это необходимо для обеспечения дальнейшего соответствия.

ПОДРЯДЧИК должен регистрировать и хранить документально оформленную информацию о результатах анализа изменений, персонале, разрешающем данное изменение, и обо всех необходимым действиям, выявленным в ходе анализа.

  - ОТГРУЗКА, ОБРАЩЕНИЕ С ГРУЗОМ, КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

В ПКД должно быть показано, каким образом будут осуществляться погрузочно-разгрузочные операции, хранение и консервация на всех объектах ПОДРЯДЧИКА, включая:

  - процедуры по обработке, очистке, хранению, транспортировке, консервации и профилактическому обслуживанию материалов и оборудования;

  - Процессы приемки, содержания и обслуживания для обеспечения соответствия техническим требованиям, включая обращение с изделиями и материалами, не соответствующими требованиям, хранение и контроль материалов на карантине и ведение записей по излишкам, нехватке и повреждению материалов.

  - Все модули должны быть упакованы таким образом, чтобы облегчить погрузочно-разгрузочные работы при транспортировке. Если материалы отгружаются в контейнерах, на каждом транспортировочном контейнере должен указываться перечень содержимого, номер заявки на материалы и номеров изделий.

  - Все модули и оборудование должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечить их безопасное хранение на открытом складе в течение 6 месяцев.

  - ДРУГИЕ СТАНДАРТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Вместо стандарта ISO 9001 ПОДРЯДЧИК, специализирующийся в нефтегазовом секторе, должны использовать стандарт ISO/TS29001, который дополняет стандарт ISO 9001 в конкретных отраслевых условиях.

Кроме того, когда специфика ДОГОВОРА требует организацию типа «проект» для ПОДРЯДЧИКА, рекомендуется внедрить стандарт ISO 10006 для конкретной Системы менеджмента качества по ДОГОВОРУ.

При разработке содержания и требований Плана качества по договору, ПОДРЯДЧИК должен также руководствоваться стандартом ISO 10005 - Руководство для планов обеспечения качества.

| КОМПАНИЯ: _______________ | ПОДРЯДЧИК: _________________ |
| --- | --- |